# 1.pielikums

# Cenu aptaujai “Ultraskaņas ūdens skaitītāju piegāde”

# Tehniskā specifikācija

# ultraskaņas ūdens skaitītāju piegādes cenu aptaujai

- Pretendenta piedāvātajiem ūdens patēriņa skaitītājiem jāatbilst:

- ūdens uzskaites patēriņa tips – ultraskaņas;

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/32/ES prasībām;

- Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr.212 ”Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība” prasībām;

- 2006.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām;

- ārējā magnētiskā lauka iedarbības aizsardzības līmenim saskaņā ar EN 14154-3;

- aizsardzības klase: ne zemāka par IP 65.

- verificēti (ne vecāki par trim mēnešiem).

- Radio moduļu ierīces parametriem jāatbilst:

  - skaitītājiem jābūt aprīkotiem ar radio moduļiem, kas uzstādīti tieši uz skaitītāja, kurus nav iespējams nesankcionēti noņemt;

  - datu nolasīšanas veids no skaitītāja: bezvadu datu pārnešana;

  - datu protokola formāts: M-BUS vai LoRaWAN (formāts  un to skaits tiks precizēts piesakot pasūtījumu);

  - frekvences diapazons: 868 MHz;

  - aizsardzības klase: ne zemāka par IP 65;

  - noturīgi pret ārējo magnētisko lauku;

  - barošana: autonoma, ar vismaz 10 gadu darbību;

  - Indikācijas trauksmes:

  - baterijas izlādēšanās;

  - moduļa noņemšana - paziņojums;

  - ārējā magnētiskā lauka iedarbības paziņojums;

  - atpakaļgaitas plūsmas uzskaite.

- Plānotie skaitītāju apjomi un  izmēri

|  | Dn | Garums (mm) | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25 | 130 | 2 |
| 2. | 32 | 260 | 26 |
| 3. | 40 | 260 | 18 |
| 4. | 50 | 300 | 11 |
| Kopā |  |  | 57 |

- Līguma un piegādes termiņi

Līguma darbības laiks – līdz saistību izpildei vai 12 mēneši, atkarības, kurš nosacījums iestājas pirmais.

Līguma apjomu var piegādāt pa daļām, atbilstoši Pasūtītāja pieteiktajam apjomam. Maksimālais piegādes termiņš pēc pieteiktā apjoma iesniegšanas – sešas nedēļas.