1.pielikums

Cenu aptaujas  „Kurināmās koksnes šķeldas  piegāde SIA “Ķekavas nami” katlu mājai Meistaru ielā 37, Valdlauči, Ķekavas novads” nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Prasības koksnes šķeldai un  tās piegādēm

- Prasības koksnes šķeldai

| Nr.p.k. | Koksnes šķelda | Nosacījumi (attiecināmi uz katru piegādi) | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Frakcijas maksimālie izmēri | 80/40/20 mm |  |
| 1.2. | Maksimālais garums | 300 mm |  |
| 1.3. | Virsizmērs | līdz 1% |  |
| 1.4. | Mitruma saturs | 30-55% |  |
| 1.5. | Blīvums | 300-400 kg/m³ |  |
| 1.6. | Pelnu saturs | 3-5% |  |
| 1.7. | Mizu saturs | sasmalcinātas, līdz 5% |  |
| 1.8. | Trupes saturs | līdz 0.1% |  |
| 1.9. | Zāģskaidu saturs | līdz 3% |  |
| 1.10. | Skuju saturs | 0.5% |  |
| 1.11. | Zaru šķelda | Mazāk par 50% no apjoma |  |

2. Piegādes apjomi un grafiki

| 2.1. | Piegādes mēnesis | Piegādes apjoms (ber m³) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oktobris | 750 |  |
|  | Novembris | 975 |  |
|  | Decembris | 1675 |  |
|  | Janvāris | 1550 |  |
|  | Februāris | 1325 |  |
|  | Marts | 1200 |  |
|  | Aprīlis | 675 |  |
|  | Kopā | 8100 |  |
| 2.2. | Piegādes laiks | 8.00-17.00 |  |
| 2.3. | Piegādes regularitāte | Trīs dienu laikā pēc pieteikšanas |  |

3. Koksnes šķeldas sastāvā nav pieļaujami:

3.1.  Metāla un plastmasas piemaisījumi.

3.2. Akmeņi.
3.3. Zeme.
3.4. Citi svešķermeņi, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumus.
3.4.1. Smiltis.
3.4.2. Ziemas periodā – sniegs, ledus vai sasaluši šķeldas gabali.

3.5. Šķelda, kuras izejvielas ir no demontētu ēku koksnes būvgružiem, transporta paletēm utt.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Datums |  |

Pirmā piegāde jāveic laika periodā no 20.septembra līdz 5.oktobrim, saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi.