Minimālās prasības gāzes katlu piegādei SIA “Ķekavas nami” katlu mājai Valdlaučos

SIA “Ķekavas nami” veic katlu mājas modernizāciju Valdlaučos, Meistaru ielā 37 un lūdz piedāvāt divus kondensācijas tipa gāzes apkures katlus ar kopējo jaudu 1300 kW (pie temperatūru režīma 50/30 °C) ar atbilstošiem dabasgāzes degļiem un katlu kaskādes vadības automātiku. Ņemt vērā paplašināšanas iespējas. Pievienojot trešo katlu.

Tehniskās prasības gāzes katliem un piegādei:

- siltumapmaiņas virsmas veidotas no nerūsējošā tērauda;

- maksimālā padeves temperatūra 95 °C;

- katlu drošības temperatūra 110 °C;

- maksimālais darba spiediens 6 bar;

Maksimāli pieļaujamie izmēri katram katlam:

Platums - ne vairāk kā 750 mm;

Garums - ne vairāk kā 1430 mm;

Augstums - ne vairāk kā 1998 mm.

Izmērus nosaka telpas gabarīt.

Piegādes termiņš – ne vēlāk kā 2 (divi) mēneši pēc līguma noslēgšanas

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, ja piedāvājums atbilst tehniskajām rasībām.

Priekšapmaksa  - ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) % no līguma summas.

Piedāvājums jāiesniedz: info@kekavasnami.lv un ilgonis@kekavasnami.lv līdz 2025.gada 17.jūnijam plkst 15.00

Kontaktpersona par katlu iekārtām – galvenais inženieris Jānis Freibergs tālr.2925587.